РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

г. Липецк

Акционерное общество

“                        «ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской  Федерации

12680 –К2

Заместитель директора по производству                                        И.В. Позднякова

Главный инженер проекта                                                                Ю.Б. Прокофьева

2020

-2-

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

12680-К2

Н.контр.

Виноградов

ГИП

Прокофьева

Состав внесения               изменений

Стадия

Лист

1

ТП

1

Состав внесения изменений

(Изменения внесены по распоряжению администрации  сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области     Российской Федерации № 100 от 29.09.2020 г.)

|  | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |  |  |
| Текстовая часть | Правила землепользования и застройки сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации | Изм. К2 |
|  | Лист 1. Карта градостроительного зонирования с. Пригородка | Изм. К2, аннулированы |
|  | Лист 2. Карта градостроительного зонирования с. Стрелецкие Хутора |  |
|  | Лист 3. Карта градостроительного зонирования с. Песковатка - Казачья, с. Песковатка - Боярская и ж/д. ст. Беляево |  |
|  | Лист 4. Карта градостроительного зонирования с. Медовка, д. Бочиновка |  |
| Графическая часть 2. Вариант для открытой публикации | Лист 1. Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения Пригородный сельсовет с границами зон с особыми условиями использования территорий | Изм. К2, новый |
|  | Лист 2. Карта градостроительного зонирования с. Пригородка с границами зон с особыми условиями использования территорий | Изм. К2 |
|  | Лист 3. Карта градостроительного зонирования с. Стрелецкие Хутора с границами зон с особыми условиями использования территорий | Изм. К2 |
|  | Лист 4. Карта градостроительного зонирования с. Песковатка - Казачья, с. Песковатка - Боярская и ж/д. ст. Беляево с границами зон с особыми условиями использования территорий | Изм. К2 |
|  | Лист 5. Карта градостроительного зонирования с. Медовка, д. Бочиновка с границами зон с особыми условиями использования территорий | Изм. К2 |

-3-

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

12680-К2

Н.контр.

Виноградов

ГИП

Прокофьева

Содержание изменений

Стадия

Лист

1

1

Содержание изменений

| - Введение………………………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Глава 1 Обоснование внесения изменений в правила землепользования и застройки | 4 |
| Глава 2 Внесение изменений в правила землепользования и застройки…………………. | 5 |

Авторский коллектив:

Главный инженер проекта                                                                    Прокофьева Ю.Б.

Руководитель группы                                                                             Виноградов А.В.

Гл. специалист архитектор                                                                    Патракеева Е.В.

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

12680-К2

Разработал

Патракеева

ГИП

Н.контр.

Виноградов

ГИП

Прокофьева

Внесение изменений в правила землепользования     и застройки

Стадия

Лист

117

1

Введение

-4-

Правила землепользования и застройки сельского поселения Пригородный сельсовет были  разработаны АО  «Липецкгражданпроект» в 2012 году и утверждены решением Совета депутатов сельского поселения № 12/15 от 28.10.2013 г.

Изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения вносились в 2016, году и утверждены  решением Совета депутатов сельского поселения Пригородный сельсовет № 11/26 от 27.10.2016 г.

Основанием для внесения изменений в  правила землепользования и застройки является распоряжение администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области № 100 от 29.09.2020 г.

Настоящему изменению присвоен индекс «К2».

Глава 1.Обоснование внесения изменений в правила землепользования                 и застройки

Необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки вызвана:

- приведением устанавливаемых градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором, утвержденным приказом от 1 сентября 2014 г. № 540 Министерства экономического развития Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) согласно ч.12 ст. 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- приведением графической части в соответствии с приказом Минэкономразвития № 10 от 09.01.2018 года;

- изменением зонирования земельного участка с кадастровым номером 48:16:1130301:139, площадью около 403 456 кв. м,  на зону промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV-V класса опасности (100-50 м) - П2, вместо зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов - С1 с целью размещения производственного предприятия по добыче кирпичных суглинков с санитарно-защитной зоной 100 м.

Глава 2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки

Текстовая часть

В содержание добавить следующие наименования статей:

| Статья 8.11 Лесной фонд………………………..………………………..……………… |  |
| --- | --- |
| Статья 8.12 Особо охраняемые природные территории ……………………………….…… |  |

Статьи  8.3 - 8.12 Раздела 8. «Градостроительные регламенты о видах использования территории» части III. «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, изложить в следующей редакции:

Статья 8.3. Перечень территориальных зон.

I. Жилые зоны

Ж 1 Зоны индивидуальной и блокированной жилой застройки.

Ж 2 Зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

II. Общественно-деловые зоны

О 1	Многофункциональная общественно-деловая зона.

О 2 Зоны дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения.

III. Производственные зоны

П 1 Зоны промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств II-III класса опасности (500-300 м).

П 2 Зоны промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV-V класса опасности (100-50 м).

IV. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур

ИТ 1 Зоны магистралей, улиц и дорог.

ИТ 2 Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры.

ИТ 3 Зона железной дороги.

V. Рекреационные зоны

Р 1 Зоны зеленых насаждений общего пользования.

Р 2 Зоны зеленых насаждений специального назначения.

Р 3 Рекреационно-природные зоны.

VI. Зоны сельскохозяйственного использования

С 1 Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов.

С 1.1 Зоны сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов.

С 2 Зона объектов сельскохозяйственного назначения.

VII. Зоны специального назначения

СП 1 Зоны, занятые кладбищами.

СП 2 Зона размещения скотомогильников и объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

VIII. Лесной фонд

ЛФ  Лесной фонд.

IХ. Особо охраняемые природные территории

ООПТ  Особо охраняемые природные территории.

Статья 8.4. Жилые зоны.

Индекс зоны Ж 1

Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки

Зона индивидуальной усадебной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа, с низкой плотностью застройки, с минимальным разрешенным набором услуг местного значения. Зона установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |
| Описание ВРИ: | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Производство сельскохозяйственной продукции; содержание сельскохозяйственных животных |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 400 кв.м. Максимальная площадь – 3000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для подсобных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома – 3 для индивидуальных гаражей – 1 (4,0 м до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1(3,5 м. до конька крыши) |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв. м. – 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв. м. – 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| - Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); производство сельскохозяйственной продукции; размещение индивидуальных гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 500 кв.м. Максимальная площадь – 5000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома – 3 для индивидуальных гаражей – 1(4,0 м до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1(3,5 м. до конька крыши) |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| - Блокированная жилая застройка, код 2.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |
| Описание ВРИ: | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Производство сельскохозяйственной продукции; содержание сельскохозяйственных животных |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 300 кв.м. Максимальная площадь – 3500 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 15 м (для крайних земельных участков) |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м (для крайних земельных участков) Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома – 3 для индивидуальных гаражей – 1 (4,0 м до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1 (3,5 м. до конька крыши) |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем (для крайних земельных участков). При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| - Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению. Максимальная площадь – 2500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для здания: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для других сооружений – не подлежат установлению. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 2. Предельная высота сооружений – не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| - Социальное обслуживание, код 3.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4: 3.2.1Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 3.2.2Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2.3 Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.4 Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 (Гостиничное обслуживание) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| - Бытовое обслуживание, код 3.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 5 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Общая площадь здания не более 300 м.кв. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Магазины, код 4.4 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |  |
| Иные параметры | Максимальная торговая площадь магазина – 150 кв.м. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |
| 8. Для ведения огородничества, код 13.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 200 кв. м. Максимальная площадь – 5000 кв. м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для вспомогательных сооружений – 1 (5 м. до конька крыши) |  |  |
| Макс. Процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |  |
| Иные параметры | При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |
| - Для ведения садоводства, код 13.2 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 200 кв. м. Максимальная площадь – 2000 кв. м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого и садового дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома – 3 для индивидуальных гаражей – 1 (4 ,0 м. до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1 (3,5 м. до конька крыши) |  |  |
| Макс. Процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |
| 10.Объекты дорожного сервиса, код 4.9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»: Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.2 «Обеспечение дорожного отдыха»: Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.3 «Автомобильные мойки»: Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 «Ремонт автомобилей»: Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |  |
| 11.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |  |

| 12. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, код 3.4.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х. |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

Условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Амбулаторное ветеринарное обслуживание, код 3.10.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 2000 кв.м. Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Максимальная общая площадь здания – 300 кв.м. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Общественное питание, код 4.6 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Посадочные места не более чем 50 Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (Служебные гаражи) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 3 м, со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 80% |  |
| Иные параметры | Возможно размещение блокированных гаражей при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |

* Объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, являющихся территориями общего пользования.

Индекс зоны Ж2

Зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код 2.1.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |
| Описание ВРИ: | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |  | Производство сельскохозяйственной продукции; содержание сельскохозяйственных животных |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 1000 кв.м. Максимальная площадь – 5000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома – 1 для индивидуальных гаражей – 1 (4,0 м до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1 (3,5 м. до конька крыши) |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 30% |  |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |  |
| 2.Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению. Максимальная площадь – 2500 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для здания: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для других сооружений – не подлежат установлению. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 2. Предельная высота сооружений – не подлежит установлению. |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |  |

| 3.Социальное обслуживание, код 3.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4: 3.2.1Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 3.2.2Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2.3 Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.4 Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 (Гостиничное обслуживание) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 4.Бытовое обслуживание, код 3.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 5 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Общая площадь здания не более 300 м.кв. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 5.Магазины, код 4.4 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Максимальная торговая площадь магазина – 150 кв.м. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |
| 6.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |
| 7.Амбулаторное ветеринарное обслуживание, код 3.10.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 2000 кв.м. Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Максимальная общая площадь здания – 300 кв.м. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 8.Общественное питание, код 4.6 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Посадочные места не более чем 50 Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

* Объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, являющихся территориями общего пользования.

Условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (Служебные гаражи) |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 3 м, со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 80% |  |  |
| Иные параметры | Возможно размещение блокированных гаражей при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |  |
| 2.Объекты дорожного сервиса, код 4.9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4: 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»: Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.2 «Обеспечение дорожного отдыха»: Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.3 «Автомобильные мойки»: Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 «Ремонт автомобилей»: Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |  |

Статья 8.5. Общественно-деловые зоны.

Индекс зоны О1

Многофункциональная общественно-деловая зона

Установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, а также предпринимательской деятельности.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| 1. Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению. Максимальная площадь – 2500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для здания: со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Для других сооружений – не подлежат установлению. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 3. Предельная высота сооружений – не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежит установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 2.Социальное обслуживание, код 3.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4: 3.2.1Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 3.2.2Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2.3 Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.4 Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 (Гостиничное обслуживание) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок при их необходимости. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 3.Бытовое обслуживание, код 3.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона химчисток, прачечных, банно-прачечных комбинатов – 100 м. |  |

| 4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, код 3.4.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х. |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 5. Стационарное медицинское обслуживание, код 3.4.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи, размещение площадок санитарной авиации | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 10 м; со стороны соседнего участка – 10 м. | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 50% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. Свободное сечение секций ограждения земельного участка должно составлять не менее 50%. Высота – не более 1,8 м |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |

| 6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование, код 3.5.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Максимальная площадь – не подлежит установлению. Минимальная площадь: Дошкольные отдельно стоящие образовательные организации: - при вместимости до 100 мест – 44 кв. м. на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 38 кв. м. на 1 чел.; - комплекс дошкольных организаций свыше 500 мест – 33 кв.м. на 1 чел. Встроенные объекты дошкольного образования: - при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. Общеобразовательная организация: Минимальная допустимая площадь – 5000 кв.м. При вместимости учащихся минимальная площадь участка рассчитывается: - от 40 до 400 – 55 кв. м. на 1 учащегося; - от 401 до 500 – 65 кв. м. на 1 учащегося; - от 501 до 600 мест – 55 кв. м. на 1 учащегося; - от 601 до 800 мест – 45 кв. м. на 1 учащегося; - от 801 до 1100 мест – 36 кв. м. на 1 учащегося; - от 1100 до 1500 – 23 кв.м. на 1 учащегося; - от 1500 до 2000 – 18 кв.м. на 1 учащегося; - свыше 2000 – 16 кв.м. на 1 учащегося. Для других объектов образования, просвещения и воспитания предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 10 м; со стороны соседнего участка – 10 м. | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 40% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |
| Иные параметры | Свободное сечение секций ограждения земельного участка должно составлять не менее 50%. Высота – не более 2,0 м |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |

| 7. Среднее и высшее профессиональное образование, код 3.5.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 50% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |
| Иные параметры | При необходимости устройства ограждения земельного участка свободное сечение секций должно составлять не менее 50%. Высота – не более 1,8 м |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |

| 8. Культурное развитие, код 3.6 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3: 3.6.1.Размещение музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев. 3.6.2Размещение парков культуры и отдыха. 3.6.3Размещение зданий и сооружений для размещения цирков зверинцев, зоопарков, зоосадов, и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе. |  | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2 |  | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |  |

| 9. Общественное управление, код 3.8 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодом 3.8.1 Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2 |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 10.Амбулаторное ветеринарное обслуживание, код 3.10.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей -2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 11.Деловое управление, код 4.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 12.Рынки, код 4.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 3 га |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 10 м; со стороны соседнего участка – 10 м. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 50%, (в том числе гаражами – 5%). В указанное значение включена площадь застройки капитальными зданиями и торговыми павильонами. Площадь размещения открытых мест торговли не включена. |  |
| Иные параметры | Наличие достаточного количества мест для гостевых автостоянок. При необходимости устройства ограждения земельного участка свободное сечение секций должно составлять не менее 50%. Высота – не более 1,8 м. Согласование архитектурного облика торговых павильонов и зданий с администрацией поселения. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона – 50 м. |  |

| 13.Магазины, код 4.4 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров – 50 м. |  |

| 14.Банковская и страховая деятельность, код 4.5 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 15.Общественное питание, код 4.6 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Наличие достаточного количества мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 16.Гостиничное обслуживание, код 4.7 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 17.Развлекательные мероприятия, код 4.8.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. П., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок. |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей -2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 18.Объекты дорожного сервиса, код 4.9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»: Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.2 «Обеспечение дорожного отдыха»: Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.3 «Автомобильные мойки»: Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 «Ремонт автомобилей»: Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 4 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 19.Спорт, код 5.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 5.1.1 «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий»: Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях»: Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях; 5.1.3 «Площадки для занятий спортом»: Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.4 «Оборудованные площадки для занятий спортом»: Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.5 «Водный спорт»: Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 5.1.6 «Авиационный спорт»: Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 5.1.7 «Спортивные базы»: Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для зданий: со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению | Стояночные места в гараже – не более 2-х | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами: свыше 500 мест – 300 м, от 100 до 500 мест – 100 м, до 100 мест – 50 м. |  |  |  |

| 20.Обеспечение внутреннего правопорядка, код 8.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% (в том числе для вспомогательных не более 15%) |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний до соседних объектов |  |

| 21.Религиозное использование, код 3.7 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2, 3.7.1 «Осуществление религиозных обрядов»: Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги); 3.7.2 «Религиозное управление и образование»: Размещение зданий и сооружений, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для часовен – не подлежат установлению. Для других объектов: со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные параметры применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельная высота: для часовен – не подлежит установлению, для других объектов – предельное количество этажей – 2. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для часовен – не подлежит установлению. Для других объектов – 60%, |  |
| Иные параметры | При необходимости устройства ограждения свободное сечение секций должно составлять не менее 50%. Высота – не более 1,8 м. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |
| 22.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

Условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), код 4.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования, код 3.6 | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 – 4.8.1: 4.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 4.7 Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. 4.8 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 4.8.1Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. П., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центр | Размещение кинотеатров и кинозалов | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 30000 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 10 м; со стороны соседнего участка – 10 м. | См. иные параметры | Не подлежат установлению |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 |  | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% (в том числе для вспомогательных на территории земельного участка не более 15%) |  |  |
| Иные параметры | Наличие достаточного количества мест для гостевых автостоянок. | При условии размещения указанных объектов внутри здания объекта торговли | Не подлежат установлению |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров – 50 м. |  |  |

Индекс зоны О2.

Зона дошкольного, начального, среднего образования,

воспитания и просвещения

| - Дошкольное, начальное и среднее общее образование, код 3.5.1 |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  |  |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) |  |  | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  |  |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Максимальная площадь – не подлежит установлению. Минимальная площадь: Дошкольные отдельно стоящие образовательные организации: - при вместимости до 100 мест – 44 кв. м. на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 38 кв. м. на 1 чел.; - комплекс дошкольных организаций свыше 500 мест – 33 кв.м. на 1 чел. Встроенные объекты дошкольного образования: - при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. Общеобразовательная организация: Минимальная допустимая площадь – 5000 кв.м. При вместимости учащихся минимальная площадь участка рассчитывается: - от 40 до 400 – 55 кв. м. на 1 учащегося; - от 401 до 500 – 65 кв. м. на 1 учащегося; - от 501 до 600 мест – 55 кв. м. на 1 учащегося; - от 601 до 800 мест – 45 кв. м. на 1 учащегося; - от 801 до 1100 мест – 36 кв. м. на 1 учащегося; - от 1100 до 1500 – 23 кв.м. на 1 учащегося; - от 1500 до 2000 – 18 кв.м. на 1 учащегося; - свыше 2000 – 16 кв.м. на 1 учащегося. Для других объектов образования, просвещения и воспитания предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 10 м; со стороны соседнего участка – 10 м. |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 |  |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 40% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные параметры | Свободное сечение секций ограждения земельного участка должно составлять не менее 50%. Высота – не более 2,0 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  |  |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | не устанавливаются |  |  |
| Описание ВРИ: |  | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Минимальная площадь – не подлежит установлению. Максимальная площадь – 2500 кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Для здания: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для других сооружений – не подлежат установлению. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Предельное количество этажей: для зданий - 2. Предельная высота сооружений – не подлежит установлению. |  |  |  |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| Иные параметры |  | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Амбулаторное ветеринарное обслуживание, код 3.10.1 |  |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не устанавливаются |  |  |  |
| Описание ВРИ: |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |  |  |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Минимальная площадь – 2000 кв.м. Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | 60% |  |  |  |  |  |  |
| Иные параметры |  | Максимальная общая площадь здания – 300 кв.м. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Магазины, код 4.4 |  |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не устанавливаются |  |  |  |
| Описание ВРИ: |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |  |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | 60% |  |  |  |  |  |  |
| Иные параметры |  | Максимальная торговая площадь магазина – 150 кв.м. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Соблюдение санитарных и противопожарных регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 5.Общественное питание, код 4.6 |  |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  |  |  |
| Описание ВРИ: |  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  |  | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | 60% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |  |  |  |
| Иные параметры |  | Посадочные места не более чем 50 Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |  | Стояночные места в гараже – не более 2-х |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Соблюдение санитарных и противопожарных регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 6.Культурное развитие, код 3.6 |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  |  |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 3.6.1Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев. 3.6.2Размещение парков культуры и отдыха. 3.6.3Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе |  |  | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  |  |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 |  |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. |  | Стояночные места в гараже – не более 2 |  |  |  | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Спорт, код 5.1 |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  |  |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 5.1.1 «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий»: Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях»: Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях; 5.1.3 «Площадки для занятий спортом»: Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.4 «Оборудованные площадки для занятий спортом»: Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.5 «Водный спорт»: Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 5.1.6 «Авиационный спорт»: Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 5.1.7 «Спортивные базы»: Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц |  |  | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  |  |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для зданий: со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  | Не подлежат установлению |  |  | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |  | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  | Стояночные места в гараже – не более 2-х |  |  | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами: свыше 500 мест – 300 м, от 100 до 500 мест – 100 м, до 100 мест – 50 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не устанавливаются |  |  |  |
| Описание ВРИ: |  | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |  |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Иные параметры |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Индекс зоны П 1

Зоны промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств II-III класса опасности (500-300 м).

Установлена для размещения промышленных и складских объектов с санитарно-защитной зоной не более 500 м, а также для размещения объектов управленческой деятельности промышленных объектов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Склады, код 6.9 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м при условии соблюдения требований противопожарной безопасности |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| - Производственная деятельность, код 6.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| - Легкая промышленность, код 6.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности. | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |
| - Недропользование, код 6.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 5.Пищевая промышленность, код 6.4 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 6.Строительная промышленность, код 6.6 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 7.Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2. Предельная высота сооружений не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 8.Деловое управление, код 4.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей -3 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 9.Объекты дорожного сервиса, код 4.9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»: Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.2 «Обеспечение дорожного отдыха»: Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.3 «Автомобильные мойки»: Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 «Ремонт автомобилей»: Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |  |
| 10.Магазины, код 4.4 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |  |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров – 50 м. |  |  |
| 11.Бытовое обслуживание, код 3.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 5 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |  |
| Иные параметры | Общая площадь здания не более 300 м.кв. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |
| 12.Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (Служебные гаражи) |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 3 м, со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 80% |  |  |
| Иные параметры | Возможно размещение блокированных гаражей при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |  |
| 13.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Индекс зоны П 2

П 2 Зоны промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV-V класса опасности (100-50 м).

Установлена для размещения промышленных и складских объектов с санитарно-защитной зоной не более 100 м, а также для размещения объектов управленческой деятельности промышленных объектов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| 1.Склады, код 6.9 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м при условии соблюдения требований противопожарной безопасности |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 2.Производственная деятельность, код 6.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 3.Легкая промышленность, код 6.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности. | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |
| 4.Недропользование, код 6.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 5.Пищевая промышленность, код 6.4 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 6.Строительная промышленность, код 6.6 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деловое управление, код 4.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 3 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 7.Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2. Предельная высота сооружений не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 8.Деловое управление, код 4.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей -3 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 9.Объекты дорожного сервиса, код 4.9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»: Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.2 «Обеспечение дорожного отдыха»: Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.3 «Автомобильные мойки»: Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 «Ремонт автомобилей»: Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |  |
| 10.Магазины, код 4.4 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |  |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров – 50 м. |  |  |
| 11.Бытовое обслуживание, код 3.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 5 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |  |
| Иные параметры | Общая площадь здания не более 300 м.кв. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |
| 12.Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (Служебные гаражи) |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 3 м, со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 80% |  |  |
| Иные параметры | Возможно размещение блокированных гаражей при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |  |
| 13.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |  |
| 14.Гостиничное обслуживание, код 4.7 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |  |
| Описание ВРИ: | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., в сложившейся застройке – по линии ее регулирования; со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 3 | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |  |
| Иные параметры | Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Статья 8.7. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур

Индекс зоны ИТ 1

Зона магистралей, улиц и дорог

Улично-дорожную сеть следует формировать как единую систему, взаимосвязанную с функционально-планировочной организацией территории населенного пункта. Реконструкция существующей улично-дорожной сети должна включать изменения элементов поперечного профиля с учетом современного состояния принятой классификации, ожидаемой интенсивности движения транспорта; уширение проезжей части перед перекрестками.

Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.

Обязательному обустройству подлежит бордюрное обрамление проезжей части улиц, тротуаров, газонов с учетом требований по обеспеченности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Для обслуживания иногороднего транспорта следует предусматривать станции технического обслуживания, размещая их на подходах к населенному пункту

При размещении и проектировании АЗС на: магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин. Особое внимание должно быть уделено проектированию и строительству зданий, образующих уличный фронт.

| 1.Объекты дорожного сервиса, код 4.9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4: 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»: Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.2 «Обеспечение дорожного отдыха»: Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.3 «Автомобильные мойки»: Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 «Ремонт автомобилей»: Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 2.Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (Служебные гаражи) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 3 м, со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 80% |  |
| Иные параметры | Возможно размещение блокированных гаражей при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |

| 3.Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2. Предельная высота сооружений не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 4.Склады, код 6.9 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м при условии соблюдения требований противопожарной безопасности |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 5.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Индекс зоны ИТ2

Зона размещения объектов

инженерной инфраструктуры

Предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, занятых сооружениями энергообеспечения. Разрешается размещение зданий, сооружений, коммуникаций, связанных только с эксплуатацией данного объекта по согласованию со специально уполномоченными органами в области санитарного благополучия населения.

| 1.Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2. Предельная высота сооружений не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 2.Объекты дорожного сервиса, код 4.9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»: Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.2 «Обеспечение дорожного отдыха»: Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.3 «Автомобильные мойки»: Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 «Ремонт автомобилей»: Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 3.Склады, код 6.9 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м при условии соблюдения требований противопожарной безопасности |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 70% |  |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона максимально 100 м |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |  |
| 4.Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (Служебные гаражи) |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 3 м, со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 80% |  |  |
| Иные параметры | Возможно размещение блокированных гаражей при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |  |

| 5.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Индекс зоны ИТ3

Зона железной дороги

| - Железнодорожный транспорт, код 7.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 – 7.1.2: 7.1.1 Размещение железнодорожных путей 7.1.2 Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2. | Предельное количество этажей – 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |  |  |
| 2.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |  |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |  |  |
| 3.Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (Служебные гаражи) |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 3 м, со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 80% |  |  |  |
| Иные параметры | Возможно размещение блокированных гаражей при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |  |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Статья 8.8. Рекреационные зоны

Индекс зоны Р 1

Зоны зеленых насаждения общего пользования

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях досуга населения.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования – зеленых насаждений, переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории общего пользования, ограниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами местного самоуправления в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

| - Отдых (рекреация), код 5.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | см. ВРИ с кодом 5.1 |
| Описание ВРИ: | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание вида разрешенного использования с кодом 5.1 Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.3 Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры); 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом. Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.5 Водный спорт. Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). 5.1.6 Авиационный спорт. Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). 5.1.7 Спортивные базы. Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | см. ВРИ с кодом 5.1 |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению | см. ВРИ с кодом 5.1 |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежат установлению | см. ВРИ с кодом 5.1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежат установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Природно-познавательный туризм, код 5.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 | Коммунальное обслуживание, код 3.1 |
| Описание ВРИ: | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2 | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |  |
| Иные параметры | Наличие достаточного количества мест для гостевых автостоянок вне зон пешеходного движения. | Стояночные места в гараже – не более 2-х. | Не подлежат установлению |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами: свыше 500 мест – 300 м, от 100 до 500 мест – 100 м, до 100 мест – 50 м. |  |  |

| - Туристическое обслуживание, код 5.2.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей для зданий - 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Охота и рыбалка, код 5.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей для зданий - 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Общее пользование водными объектами, код 11.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2: 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению. Максимальная площадь – 2500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для здания: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для других сооружений – не подлежат установлению. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 2. Предельная высота сооружений – не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 7.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Индекс зоны Р2

Зоны зеленых насаждений специального назначения

| 1. Охрана природных территорий, код 9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

| 2.Питомники, код 1.17 |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 3000 кв.м. Максимальная площадь – не подлежит установлению. |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |
| 3.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: |  | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Не устанавливаются |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Не устанавливаются |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Не устанавливаются |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | Не устанавливаются |  |  |
| Иные параметры |  | Не устанавливаются |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Не устанавливаются |  |  |
| 4.Объекты дорожного сервиса, код 4.9.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: |  | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 4.9.1.1 «Заправка транспортных средств»: Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.2 «Обеспечение дорожного отдыха»: Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 4.9.1.3 «Автомобильные мойки»: Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 «Ремонт автомобилей»: Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Со стороны улицы – 5 м., со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Предельное количество этажей – 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | 70% |  |  |
| Иные параметры |  | Не подлежат установлению |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Индекс зоны Р3

Рекреационно-природные зоны

| 1. Охрана природных территорий, код 9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

| 2.Питомники, код 1.17 |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 3000 кв.м. Максимальная площадь – не подлежит установлению. |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |  |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |
| 3.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: |  | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Не устанавливаются |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Не устанавливаются |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Не устанавливаются |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | Не устанавливаются |  |  |
| Иные параметры |  | Не устанавливаются |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Не устанавливаются |  |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Статья 8.9. Зоны сельскохозяйственного использования

Индекс зоны С1

Зона сельскохозяйственных угодий за границами населенных  пунктов

В соответствии с частью 6 статьи 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, для зоны сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральными планами населенных пунктов Правилами землепользования и застройки (ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации)

Индекс зоны С1.1

Зоны сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов

Выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также для отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

| 1.Для ведения огородничества, код 13.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 200 кв. м. Максимальная площадь – 5000 кв. м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для вспомогательных сооружений – 1 (5 м. до конька крыши) |  |
| Макс. Процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |
| Иные параметры | При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |
| 2.Для ведения садоводства, код 13.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 200 кв. м. Максимальная площадь – 2000 кв. м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого и садового дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома – 3 для индивидуальных гаражей – 1 (4 ,0 м. до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1 (3,5 м. до конька крыши) |  |
| Макс. Процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 3.Питомники, код 1.17 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 3000 кв.м. Максимальная площадь – не подлежит установлению. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 4.Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2. Предельная высота сооружений не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 5.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| 1.Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, код 1.15 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Магазины, код 4.4 |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м | 3 м |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона – не более 50 м | Для продажи произведенной продукции, максимальная общая площадь – 100 кв.м. |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 2. Животноводство, код 1.7 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 1 0000 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 10 м |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей -1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Санитарно-защитная зона – не более 50 м. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |
| 3. Охрана природных территорий, код 9.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

| 4. Специальное пользование водными объектами, код 11.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

| 5.Гидротехнические сооружения 11.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

Индекс зоны С2

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

| 1. Сельскохозяйственное использование, код 1.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обеспечение сельскохозяйственного производства, код 1.18 |
| Описание ВРИ: | Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 2.Растениеводство, код 1.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обеспечение сельскохозяйственного производства, код 1.18 |
| Описание ВРИ: | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.5: 1.2 «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур»: Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур 1.3 «Овощеводство»: Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.4 «Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур»: Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур 1.5 «Садоводство»: Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 3.Животноводство, код 1.7 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20: - «Скотоводство». Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала). - «Звероводство». Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) - «Птицеводство». Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) - «Свиноводство». Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала). 1.15 «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. 1.19 «Сенокошение». Кошение трав, сбор и заготовка сена. 1.20 «Выпас сельскохозяйственных животных». Выпас сельскохозяйственных животных. |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 15 м |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 4.Пчеловодство, код 1.12 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 15 м |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 5.Рыбоводство, код 1.13 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 6.Научное обеспечение сельского хозяйства, код 1.14 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 7.Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, код 1.15 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к режиму в санитарно-защитной зоне. |  |

| 8.Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, код 1.16 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | не подлежит установлению |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 9.Питомники, код 1.17 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 10.Обеспечение сельскохозяйственного производства, код 1.18 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не подлежит установлению |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |

| 11.Для ведения огородничества, код 13.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 200 кв. м. Максимальная площадь – 5000 кв. м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для вспомогательных сооружений – 1 (5 м. до конька крыши) |  |
| Макс. Процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |
| Иные параметры | При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |
| 12.Для ведения садоводства, код 13.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 200 кв. м. Максимальная площадь – 2000 кв. м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого и садового дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома – 3 для индивидуальных гаражей – 1 (4 ,0 м. до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1 (3,5 м. до конька крыши) |  |
| Макс. Процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 13.Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не подлежат установлению |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 2. Предельная высота сооружений не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| 14.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Статья 8.10. Зоны специального назначения

Индекс зоны СП 1

Зоны, занятые кладбищами

| - Ритуальная деятельность, код 12.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Магазины, код 4.4 |  | Бытовое обслуживание, код 3.3 |
| Описание ВРИ: | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (похоронные бюро) |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь земельного участка – 2400 кв.м. Максимальная площадь земельного участка – 40 0000 кв.м. |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | 6 м |  | 6 м |  | 6 м |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельная высота культового объекта – 20 м. Предельная высота зданий, строений, сооружений -10м |  | Предельное количество этажей – 1 |  | Предельное количество этажей – 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 20% |  |  |  |  |
| Иные параметры | Минимальный процент захоронений по отношению к общей площади кладбища – 65%. Предельная высота ограждения – 2м. |  | Для продажи ритуальных принадлежностей, максимальная общая площадь – 100 кв.м. |  | максимальная общая площадь – 300 кв.м. |
| Ограничения использования земельного участка | Санитарно-защитная зона от кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га составляет 100 м; площадью от 10 до 20 га – 300 м; площадью от 20 до 40 га -500 м. В водоохранных зонах, на подтопляемых, затопляемых территориях и на участках с высоким стоянием грунтовых вод запрещается размещение мест захоронения. |  |  |  |  |
| 2.Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  |  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Предельное количество этажей – 2. Предельная высота сооружений не подлежит установлению. |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | Не подлежит установлению |  |  |  |
| Иные параметры |  | Не подлежат установлению |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |  |  |
| 3.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  |  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: |  | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |  |
| Предельные размеры земельного участка |  | Не устанавливаются |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |  | Не устанавливаются |  |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения |  | Не устанавливаются |  |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % |  | Не устанавливаются |  |  |  |
| Иные параметры |  | Не устанавливаются |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  | Не устанавливаются |  |  |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Индекс зоны СП2

Зона размещения скотомогильников и

объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами

| 1. Специальная деятельность, код 12.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |
| 2.Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

Статья 8.11 Лесной фонд

Индекс зоны ЛФ

Лесной фонд

В соответствии с частью 6 статьи 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.

Статья 8.12 Особо охраняемые природные территории

Индекс зоны ООПТ

Особо охраняемые природные территории

В соответствии с частью 6 статьи 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Графическая часть

Разработан новый лист «Карта градостроительного зонирования сельского поселения Пригородный сельсовет с границами зон с особыми условиями использования территорий». Данному листу присвоен номер «1».

Наименование листа «Карта градостроительного зонирования с. Пригородка» заменено на «Карта градостроительного зонирования с. Пригородка с границами зон с особыми условиями использования территорий» и номер листа «5» заменен на номер «2».

Наименование листа «Карта градостроительного зонирования с. Стрелецкие Хутора» заменено на «Карта градостроительного зонирования с. Стрелецкие Хутора с границами зон с особыми условиями использования территорий» и номер листа «5.1» заменен на номер «3».

Наименование листа «Карта градостроительного зонирования с. Песковатка - Казачья, с. Песковатка - Боярская и ж/д. ст. Беляево» заменено на «Карта градостроительного зонирования с. Песковатка - Казачья, с. Песковатка - Боярская и ж/д. ст. Беляево с границами зон с особыми условиями использования территорий» и номер листа «5.2» заменен на номер «4».

Наименование листа «Карта градостроительного зонирования с. Медовка, д. Бочиновка» заменено на «Карта градостроительного зонирования  с. Медовка, д. Бочиновка с границами зон с особыми условиями использования территорий» и номер листа «5.3» заменен на номер «5».

Графическая часть приведена в соответствии с приказом Минэкономразвития №10 от 09.01.2018 года.

На листах 1 и 5 изменено градостроительное зонирование земельного участка с кадастровым номером 48:16:1130301:139, площадью 403 456 кв. м, расположенного вблизи д. Бочиновка, на зону промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV-V класса опасности (100-50 м) - П2: вместо зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов - С1 с целью размещения производственного предприятия по добыче кирпичных суглинков с санитарно-защитной зоной 100 м. Установлены границы возможного размещения производственного предприятия - в 100 м от существующей жилой застройки

В связи с уточнением траектории прохождения магистрального нефтепродуктопровода в д. Бочиновка ликвидирована проектируемая жилая индивидуальная застройка и на данной территории установлена зона С 1.1 Зоны сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов, вместо жилой, общественно-деловой и рекреационной зон.